# PROJEKAT IZ PREDMETA
OPTOELEKTRONSKI I LASERSKI SISTEMI

NAZIV PROJEKTA:

LIGHTRANGER 4 Click

TEKST ZADATKA:

Potrebno je projektovati sistem koji će omogućiti mjerenje udaljenosti pomoću razvojnog okruzenja mikromedia Plus for STM32 i klik pločice Light Ranger 4 Click kompanije MikroElektronika.

MENTOR PROJEKTA:

Bajić dr Jovan

Batinić Branislav

PROJEKAT IZRADILI:

Vladimir Marćiš, E1 83/2021

Milomir Spajić, E1 87/2021

DATUM ODBRANE PROJEKTA:

28. 02. 2022.

SADRŽAJ

Uvod	3

Glavne komponente korišćene u realizaciji projekta i njihove karakteristike	4

mikromedia Plus for STM32	4

Light Ranger 4 Click	6

Blok šema sistema	9

Algoritam rada sistema	10

Biblioteka (drajver) za senzor VL53L1X (klik pločicu)	11

Biblioteka (drajver) za TFT displej	13

Glavni dio koda (eng. main)	16

Aplikacija – korisničko uputstvo	19

Zaključak	21

Literatura	22

# Uvod

U okviru projekta za predmet Laserski i optoelektronski sistemi, realizovali smo sistem koji omogućava mjerenje udaljenosti objekata. Napravili smo aplikaciju i uvezli biblioteku za senzor udaljenosti, te nakon toga izvršili testiranje i napisali dokumentaciju za projekat.

Aplikacija je realizovana na razvojnom okruženju mikromedia Plus for STM32 i u njoj je moguće birati mod mjerenja (kraće, srednje i duže distance). Na osnovu izabranog moda i parametara mjerenja (vrijeme potrebno za izvršenje mjerenja i vrijeme izmedju dva uzastopna mjerenja), pritiskom na opciju START na TFT displeju osjetljivom na dodir započinje mjerenje.

# Glavne komponente korišćene u realizaciji projekta i njihove karakteristike

Glavne komponente koje se koriste u ovom projektu su razvojno okruženje kompanije MikroElektronika pod nazivom mikromedia Plus for STM32 kao i klik pločica Light Ranger 4 Click iste kompanije.

## mikromedia Plus for STM32

Slika 1. mikromedia Plus for STM32 razvojno okruženje

Na slici 1. prikazano je razvojno okruženje mikromedia Plus for STM32.

Razvojno okruženje mikromedia Plus for STM32 je kompaktno dizajnirana razvojna ploča koja ima 4.3” TFT displej osjetljiv na dodir kao i mnoštvo periferija a sve to pokreće STM32F746ZG mikrokontroler iz ARM® Cortex™-M7 serije proizvođača ST Microelectronics.

Kao što je već navedeno, ovo razvojno okruženje ima mnoštvo periferija povezanih na 144-pinski mikrokontroler. Neke od tih periferija su sledeće:

- 4.3” TFT displej 480x272 osjetljiv na dodir,

- akcelerometar,

- slot za mikro SD karticu,

- bazer,

- IR prijemnik,

- RGB svetleće diode,

- PIN fotodioda,

- temperaturni senzor,

- 2.4GHz RF primopredajnik,

- Ethernet primopredajnik,

- 8Mbit fleš (eng. flash) memorija,

- RTC baterija,

- Li-Po baterijski punjač.

Osim ovih periferija, na ploči se nalazi i MINI-B USB konektor, 1.27mm terminal za napajanje, 2x5 JTAG konektor i prekidač za uključivanje i isključivanje.

Za ovo razvojno okruženje takođe postoji i ekspanziona ploča koja ima četiri mikroBUS konektora za povezivanje klik pločica.

Programiranje mikrokontrolera na ovoj pločici je veoma jednostavno i može se izvršiti pomoću programatora mikroElektronika USB HID Bootloader v2.6.0.0 kompanije MikroElektronika. Izgled programa koji se koristi za spuštanje koda (odnosno .hex fajla) na mikrokontroler, prikazano je na slici 2.

Slika 2. mikroElektronika USB HID Bootloader v2.6.0.0

Korišćenje ovog programa je veoma jednostavno i vrši se u tri koraka. Prvo je potrebno resetovati samu ploču (pritiskom na reset taster koji se nalazi na ploči). Nakon toga, ikonica koja označava USB kabl označena kao broj 1. u programu postaje crvena. Dok je ikonica crvena, potrebno je kliknuti na taster Connect. Nakon toga, moguće je odabrati .hex fajl pritiskom na taster Browse for HEX. Na kraju je potrebno kliknuti na Begin uploading i na taj način započinje programiranje mikrokontrolera. Kada se programiranje završi, ploča se sama resetuje čime je postupak programiranja mikrokontrolera završen.

Kod za potrebe ovog projekta je pisan u IDE (eng. integrated development environment) okruženju STM32 Cube IDE dok su biblioteke za periferije kao i podešavanja mikrokontrolera odrađena u programu STM32 Cube MX.

## Light Ranger 4 Click

Slika 3. Light Ranger 4 Click

Na slici 3. prikazana je klik pločica Light Ranger 4 Click kompanije MikroElektronika.

Ova klik pločica se koristi za precizno mjerenje udaljenosti i princip rada se zasniva na ToF (eng. Time of Flight) principu mjerenja. Senzor VL53L1X kompanije ST Microelectronics je zapravo potpuni modul za mjerenje u samo jednom čipu. Kako u sebi sadrži mikrokontroler, veoma je jednostavno raditi sa njim. Ovaj modul ima samo priključke za I2C komunikaciju kao i XSH i INT priključke. Posjeduje ugrađen laser Klase 1 koji emituje laserski snop IR zračenja (940 nm) koji nije opasan po ljudski vid, fizičke infracrvene filtre kao i optiku za postizanje najboljeg opsega mjerenja u različitim uslovima ambijentalnog osvjetljenja. Može da mjeri udaljenosti do 4000mm frekvencijom do 50Hz.

Priključci ove klik pločice (eng. pinout) prikazani su na slici 4.

Slika 4. Pinout klik pločice Light Ranger 4

Ova pločica ima sledeće priključke:

- Dva priključka za masu (GND),

- Priključak za napajanje od 3.3V,

- Priključke za I2C komunikaciju (SCL i SDA),

- XSH priključak i

- INT priključak.

Na pločici postoji i džamper kojim biramo da li će naponski nivo logičke jedinice biti 3.3V ili 5V. U ovom slučaju, izabrali smo da to bude 3.3V. Implementirana je i indikacija odnosno LED koja služi za indikaciju da je napajanje ispravno povezano.

Slika 5. Uticaj priključka XSHUT na uključivanje senzora

Što se tiče priključka koji je označen sa XSH, to je skraćenica od XSHUTDOWN i koristi se za kontrolu moda senzora. Senzor može biti u hardverskom i softverskom modu pripravnosti (eng. standby). Ovaj priključak može biti povezan sa mikrokontrolerom na razvojnoj pločici i tada taj kontroler kontroliše mod senzora. Druga opcija je da se preko pulap (eng. pull up) otpornika ovaj priključak veže na napon napajanja i tada nije moguće da senzor bude u hardverskom modu pripravnsti već odmah nakon uključenja napajanja ulazi u softverski mod pripravnosti. Na slici 5. je prikazana sekvenca pri uključivanju senzora.

S obzirom da za našu realizaciju projekta nije bilo potrebno da koristimo hardverski mod pripravnosti, priključak XSHUT smo spojili na napon napajanja. Na taj način, dobili smo sekvencu uključivanja senzora koja je prikazana na slici 6.

Slika 6. Sekvenca prilikom uključivanja senzora u našoj realizaciji projekta

INT priključak služi da obavjesti mikrokontroler na razvojnoj pločici da su se desile određene bitne promjene. Ovaj priključak nismo koristili tokom realizacije projekta.

Kada govorimo o distanci koju je potrebno mjeriti, senzor VL53L1X ima tri moda rada:

- mod za mjerenje kratkih distanci (do 1300mm),

- mod za mjerenje srednjih distanci (od 1300mm do 3000mm) i

- mod za mjerenje dužih distanci (od 3000mm do 4000mm).

Naravno, sa svakim modom je moguće mjeriti bilo koji opseg od 0mm do 4000mm, međutim izborom pravog moda dobijamo preciznije i tačnije rezultate mjerenja te se zbog toga preporučuje korišćenje modova.

Dva veoma važna parametra kod senzora su i vrijeme mjerenja (eng. timing budget) kao i vrijeme koje protekne između dva uzastopna mjerenja (eng. inter measurement period). Na slici 7. je ilustrovano šta tačno ova dva parametra znače.

Slika 7. Vremenski parametri senzora

Komunikacija klik pločice sa razvojnim okruženjem se odvija preko I2C komunikacije. Maksimalna brzina I2C komunikacije ove klik pločice je 400kbit/s. Adresa uređaja je 0x52 ali se ona može mijenjati. Sa senzorom se komunicira tako što se prvo šalje registar u koji se upisuje ili iz kojeg se čita podatak. Ukoliko se podatak upisuje, nakon što se pošalje adresa registra, šalje se i vrijednost odnosno podatak koji se upisuje.

# Blok šema sistema

Na slici 8. je prikazana blok šema sistema.

Slika 8. Blok šema sistema

Sistem se sastoji od mikrokontrolera STM32F746ZG koji je centralni dio i upravlja ostatkom sistema, TFT displeja osjetljivog na dodir i senzora rastojanja VL53L1X. Takođe, postoje i dijelovi koji su neophodni za ispravno funkcionisanje mikrokontrolera i ostatka sistema poput napajanja, reset kola, priključaka za programiranje, butloudera (eng. bootloader) itd.

Mikrokontroler komunicira sa TFT displejom putem I2C komunikacije kanala 1, dok sa senzorom rastojanja komunicira preko drugog kanala I2C komunikacije. Takođe, za ispravan rad odnosno komunikaciju sa TFT displejom koriste se i digitalni ulazno izlazni priključci mikrokontrolera.

Na TFT displeju se prikazuje aplikacija kojom korisnik upravlja tako što unosi određene parametre za mjerenje, a pritiskom na START započinje se mjerenje i mogu se očitati rezultati mjerenja.

Senzor rastojanja dobija informacije sa mikrokontrolera koje služe za njegovu inicijalizaciju kao i podešavanje parametara i nakon toga vrši mjerenje. Rezultate mjerenja preko I2C komunikacije šalje mikrokontroleru koji to dalje preko drugog kanala I2C šalje na displej gdje korisnik može očitati te rezultate.

# Algoritam rada sistema

Slika 9. Dijagram toka za algoritam rada sistema

Na slici 9. je prikazan dijagram toka za algoritam rada sistema.

Na početku izvršavanja koda, potrebno je izvršiti inicijalizaciju svih periferija mikrokontrolera kao i samog senzora odnosno klik pločice.

Nakon inicijalizacije, čeka se na akciju od strane korisnika. Ukoliko korisnik klikne na taster OK, svi podešeni parametri mjerenja se povlače sa TFT displeja i šalju na senzor. Nakon toga čeka se na pritisak na taster START ili STOP. Ukoliko se pritisne taster START počinje mjerenje i rezultati mjerenja se ispisuju na TFT displeju. Pritiskom na taster STOP mjerenje se zaustavlja.

Važno je napomenuti i da postoje opcije za podešavanje parametara mjerenja koje se mogu odabrati a postavljaju se pritiskom na taster OK. Ovaj dio će detaljnije biti opisan u poglavlju Aplikacija – korisničko uputstvo.

# Biblioteka (drajver) za senzor VL53L1X (klik pločicu)

Za senzor VL53L1X postoji razvijena biblioteka odnosno drajver od strane kompanije ST Microelectronics koja sadrži API (eng. Application programming interface) funkcije pomoću kojih je moguće upravljati senzorom. Tokom izrade projekta, uključili smo biblioteku i iskoristili potrebne funkcije za realizovanu aplikaciju.

U nastavku će biti navedene funkcije koje su korišćene tokom realizacije projekta.

Prvo je potrebno izvršiti definisanje određenih struktura podataka, što je urađeno na sledeći način:

VL53L1_RangingMeasurementData_t RangingData;

VL53L1_Dev_t vl53l1_c;

VL53L1_DEV Dev = &vl53l1_c;

Na ovaj način, definiše se podatak RangingData koji je neophodan za funkciju koja vraća trenutno rastojanje objekta od senzora. Nakon toga, definišemo strukturu Dev koja predstavlja senzor.

Nakon definisanja struktura, potrebno je povezati API funkcije sa hardverskim drajverom odnosno I2C komunikacijom. Odmah je izvršena i inicijalizacija adrese senzora. To je urađeno na sledeći način:

Dev->I2cHandle = &hi2c2;

Dev->I2cDevAddr = 0x52;

Za inicijalizaciju samog senzora, potrebno je pozvati sledeće funkcije:

VL53L1_WaitDeviceBooted(Dev );

VL53L1_DataInit(Dev );

VL53L1_StaticInit(Dev );

Funkcija VL53L1_WaitDeviceBooted() se koristi da bismo bili sigurni da je senzor ispravno uključen i spreman za rad. Funkcija VL53L1_DataInit() se poziva samo jednom i ona vrši inicijalizaciju senzora. Treća funkcija koja je pozvana je VL53L1_StaticInit() i njena uloga je da omogući učitavanje podešavanja senzor.

Sve ove funkcije izvršavaju se samo jednom nakon uključivanja sistema. U nastavku će biti objašnjene funkcije koje se pozivaju više puta u beskonačnoj petlji.

Funkcija VL53L1_StartMeasurement() se poziva za početak mjerenja. Za kraj odnosno zaustavljanje mjerenja se poziva funkcija VL53L1_StopMeasurement(). Kao parametar potrebno je proslediti strukturu senzora (u našem slučaju Dev).

Kao što je ranije navedeno, senzor ima različite modove rada za mjerenja različitih udaljenosti. Funkcija kojom se bira mod rada je VL53L1_SetDistanceMode() i kao parametre je potrebno proslediti strukturu senzora i mod (kratka, srednja ili duga udaljenost) mjerenja,

Preostala dva parametra koja smo ranije objasnili i potrebno ih je postaviti su vrijeme mjerenja i vrijeme između dva uzastopna mjerenja. Vrijeme mjerenja (eng. Timing budget) se postavlja funkcijom VL53L1_SetMeasurementTimingBudgetMicroSeconds() i potrebno joj je proslediti dva parametra, strukturu senzora i vrijeme u mikro sekundama. Vrijeme između dva uzastopna mjerenja se postavlja funkcijom VL53L1_SetInterMeasurementPeriodMilliSeconds() kojoj se takođe prosleđuju dva parametra, u ovom slučaju strukturu senzora i vrijeme u mili sekundama.

Za rezultate mjerenja, prvo je potrebno pokrenuti mjerenje. Nakon toga, poziva se funkcija koja blokira izvršavanje koda dok mjerenje ne bude gotovo i ona je definisana kao VL53L1_WaitMeasurementDataReady() i prosleđuje joj se struktura senzora. Nakon toga se poziva funkcija koja vraća izmjerenu vrijednost udaljenosti VL53L1_GetRangingMeasurementData(Dev, &RangingData ). Prvi parametar je struktura senzora a drugi je referenca na strukturu koja se koristi za mjerenje udaljenosti. Polje strukture RangingData koje daje informaciju o udaljenosti objekta je RangingData.RangeMilliMeter.

Slika 10. Izgled programa GUI builder

Biblioteka (drajver) za TFT displej

Biblioteka odnosno drajver za TFT displej, realizovali smo koršćenjem programa GUI Builder. Izgled ovog programa prikazan je na slici 10.

Kao što se može vidjeti na slici, u vrhu se mogu birati različiti objekti i dodavati u prozor koji će biti iscrtan na displeju. Za potrebe našeg projekta, koristili smo objekte za kreiranje teksta, tastere, prozor za ispis broja (eng. edit) i slajder. S obzirom da je bilo potrebno realizovati dva prozora u okviru ove aplikacije, koristili smo i objekat koji pravi više stranica (eng. multipage).

Nakon što se izaberu i rasporede svi objekti u aplikaciji GUI Builder, generiše se .c fajl sa kojim se dalje manipuliše uz pomoć nekih ugrađenih odnosno generisanih funkcija.

Osim ugrađenih funkcija u .c fajlu, definisali smo dodatne funkcije za lakše korišćenje odnosno manipulaciju podacima sa TFT displeja. Ove funkcije biće objašnjene u nastavku.

void WriteDistance(int distance) {

char distance_tmp[5];

if(distance == -1) {

sprintf((char*)distance_tmp, "STOP\r");

EDIT_SetText(WM_GetDialogItem(hDialog_app,ID_EDIT_0),distance_tmp);

}

else {

sprintf((char*)distance_tmp, "%d\r",distance);

EDIT_SetText(WM_GetDialogItem(hDialog_app,ID_EDIT_0),distance_tmp);

}

}

Ova funkcija ispisuje vrijednost udaljenosti na displej. Potrebno je proslediti joj udaljenost koja je cjelobrojni tip, nema povratnu vrijednost.

int GetTimingBudget_Percentage(void) {

return SLIDER_GetValue(WM_GetDialogItem(hDialog_sett, ID_SLIDER_0));

}

Ova funkcija vraća trenutnu vrijednost slajdera za vrijeme mjerenja u procentima. Nije potrebno prosleđivati joj parametar.

int GetInterMeasPeriod_Percentage(void) {

return SLIDER_GetValue(WM_GetDialogItem(hDialog_sett, ID_SLIDER_1));

}

Ova funkcija vraća trenutnu vrijednost slajdera za vrijeme između dva uzastopna mjerenja u procentima. Nije potrebno prosleđivati joj parametar.

bool OK_Button(void) {

if(BUTTON_IsPressed(WM_GetDialogItem(hDialog_sett,ID_BUTTON_2))==0)

return false;

else

return true;

}

Ova funkcija vraća informaciju o trenutnom stanju tastera OK. Ukoliko je pritisnut vraća vrijednost true, u suprotnom vraća vrijednost false. Na isti način funkcionišu i ostale funkcije za očitavanje stanja tastera. Definisane su na sledeći način:

bool START_Button(void)

bool STOP_Button(void)

int DistanceMode(void) {

return RADIO_GetValue(WM_GetDialogItem(hDialog_sett, ID_RADIO_0));

}

Ovo je poslednja funkcija koju smo definisali. Ona se koristi za dobijanje informacije sa TFT displeja o tome koji mod mjerenja je izabran.

# Glavni dio koda (eng. main)

U glavnom dijelu koda odnosno main.c prvo se izvršava inicijalizacija svih periferija mikrokontrolera kao i same klik pločice odnosno senzora udaljenosti. Ovaj dio koda nije potrebno detaljnije objašnjavati, te će akcenat biti na dijelu koda koji se izvršava u beskonačnoj petlji.

Glavni dio koda koji se izvršava u beskonačnoj petlji, prikazan je u sledećem dijelu teksta:

X_koordinata=STMPE610_GetX_TOUCH();

Y_koordinata=STMPE610_GetY_TOUCH();

STMPE610_read_xyz();

GUI_TOUCH_Exec();

keyPressed=GUI_GetKey();

GUI_Delay(1);

GUI_SetColor(GUI_BLACK);

GUI_SetFont(&GUI_Font20B_ASCII);

U ovom dijelu koda vrši se očitavanje sa displeja odnosno rezistivne folije da li je i koji dio displeja pritisnut. Takođe, postavljaju se boja i font slova koji će biti ispisani na displeju.

if(OK_Button()) {

start = false;

VL53L1_StopMeasurement(Dev);

distanceMode = DistanceMode();

switch(distanceMode) {

case SHORT_DISTANCE_MODE:

VL53L1_SetDistanceMode(Dev, VL53L1_DISTANCEMODE_SHORT);

timingBudget = ((TB_HIGH-TB_SHORT_LOW)*

((float)GetTimingBudget_Percentage()/100))+TB_SHORT_LOW;

break;

case MEDIUM_DISTANCE_MODE:

VL53L1_SetDistanceMode(Dev, VL53L1_DISTANCEMODE_MEDIUM);

timingBudget = ((TB_HIGH-TB_MEDIUM_LOW)*

((float)GetTimingBudget_Percentage()/100))+TB_MEDIUM_LOW;

break;

case LONG_DISTANCE_MODE:

VL53L1_SetDistanceMode(Dev, VL53L1_DISTANCEMODE_LONG);

timingBudget = ((TB_HIGH-TB_LONG_LOW)* (sledeća linija

((float)GetTimingBudget_Percentage()/100))+TB_LONG_LOW;

break;

}

interMeasurementPeriod = ( (IMP_HIGH - timingBudget+4) *

((float)GetInterMeasPeriod_Percentage()/100))+timingBudget+4;

timingBudget = timingBudget*1000;

VL53L1_SetDistanceMode(Dev, distanceMode);

VL53L1_SetMeasurementTimingBudgetMicroSeconds(Dev, timingBudget);

VL53L1_SetInterMeasurementPeriodMilliSeconds(Dev,interMeasurementPeriod);

}

U ovom dijelu koda se pritiskom na taster OK povlače sve vrijednosti odnosno parametri koji su podešeni od strane korisnika (mod mjerenja, vrijeme mjerenja i vrijeme između dva mjerenja). Nakon toga, ovi parametri se prosleđuju senzoru preko I2C komunikacije.

if(START_Button())

start = true;

if(STOP_Button())

start = false;

U ovom dijelu samo provjeravamo da li je pritisnut neki od taster START ili STOP i na osnovu toga se dodjeljuje vrijednost globalnoj promjenljivoj start koja može imati vrijednosti true ili false. Na osnovu ove promjenljive se dalje određuje da li mjerenje počinje ili se zaustavlja.

if(start) {

VL53L1_StartMeasurement(Dev );

VL53L1_WaitMeasurementDataReady(Dev );

VL53L1_GetRangingMeasurementData(Dev, &RangingData);

WriteDistance(RangingData.RangeMilliMeter);

}

else {

VL53L1_StopMeasurement(Dev);

WriteDistance(-1);

}

Ukoliko promjenljiva start ima vrijednost true započinje se mjerenje koje se vrši u svakoj iteraciji i ispisuje na TFT sve dok se ne pritisne taster STOP odnosno dok promjenljiva start ne dobije vrijednost false.

# Aplikacija – korisničko uputstvo

U ovom poglavlju biće opisan način na koji se koristi aplikacija odnosno realizovani projekat.

Na slici 11. i 12. prikazan je osnovni prozor aplikacije, odnosno prozor u kojem se prikazuju rezultati mjerenja.

Slika 11. Aplikacija - mjerenje u toku

Slika 12. Aplikacija - zaustavljeno mjerenje

Na slici 11. je prikazana aplikacija prije nego što je mjerenje započeto odnosno prije pritiska tastera START. Takođe, pritiskom na taster STOP, prozor ima isti izgled.

Na slici 12. je takođe prikazana aplikacija ali ovoga puta nakon što je mjerenje izvršeno. Možemo vidjeti da je ispisana trenutna udaljenost od objekta koja se mjeri.

Slika 13. Aplikacija - podešavanja parametara mjerenja

Na slici 13. je prikazan drugi prozor aplikacije u kojem se podešavaju parametri mjerenja.

Kao što se može vidjeti na slici, u gornjem lijevom uglu biramo mod mjerenja. Na donjoj polovini prozora nalaze se slajderi (eng. slider) kojim se bira vrijednost za vrijeme mjerenja i vrijeme između dva uzastopna mjerenja. Nakon što podesimo sve parametre, potrebno je pritisnuti taster OK kako bi se vrijednosti parametara prosledile senzoru.

Prelazak iz jednog prozora aplikacije u drugi vrši se izborom prozora (odnosno kartice) u gornjem lijevom uglu TFT displeja.

# Zaključak

Prilikom izrade projekta urađeno je sve što je bilo propisano projektnim zadatkom. Omogućeno je mjerenje udaljenosti određenih objekata na rastojanjima do 4m. Parametre mjerenja moguće je podešavati iz aplikacije koja je realizovana na razvojnom okruženju a grafički interfejs je realizovan na TFT displeju osjetljivom na dodir.

Na kraju je detaljno testirana aplikacija odnosno sve što je bilo zadato projektnim zadatkom. Izvršena su testiranja sva tri moda mjerenja kao i vremenskih parametara mjerenja. Rezultati testiranja se slažu sa zahtjevima projektnog zadatka.

Zaključak je da je projekat uspješno realizovan i da je implementirano i testirano sve što je bilo potrebno.

# Literatura

[ 1 ] 	https://www.optolab.ftn.uns.ac.rs/images/NASTAVA/OLS/files/ppt/0-stm32.pdf, mart 2022.

[ 2 ] 	https://www.mikroe.com/mikromedia-4-stm32f7, mart 2022.

[ 3 ] 	https://download.mikroe.com/documents/smart-displays/mikromedia/4/stm32f7/mikromedia-4-stm32f7-manual-v100.pdf, mart 2022.

[ 4 ] 	https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l1x.pdf, mart 2022.

[ 5 ] 	https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2356-vl53l1x-api-user-manual-stmicroelectronics.pdf, mart 2022.

[ 6 ] 	https://forum.digikey.com/t/adding-the-vl53l1x-driver-to-an-stm32cube-project/13276, mart 2022.